WEEK1 Bits

- 数制与二进制基础

第一部分：十进制数（Decimal Numbers）

定义: 十进制是我们日常使用的数字系统，使用 10 个符号（0–9） 来表示所有数值。

如何表示大数？

- 通过 位置值系统（Positional Value System），即数字在数中所处的位置决定它的值。

- 每个位置的值是 10 的幂次方（powers of 10）：

  - 举例：

  - 数字：1 3 6 4

  - 位置：10³ 10² 10¹ 10⁰

  - 计算：1×1000 + 3×100 + 6×10 + 4×1 = 1364

第二部分：二进制数（Binary Numbers）

定义: 二进制是计算机使用的数字系统，只使用两个符号：0 和 1, 使用 2 的幂次方（powers of 2） 作为每个位置的权重。

二进制表示方法

- 举例：

- 二进制数：1 0 1 1

- 位置权重：2³ 2² 2¹ 2⁰

- 计算结果：1×8 + 0×4 + 1×2 + 1×1 = 11

特点

- 与十进制相比，同一个数字在二进制中表示会更长：

  - 十进制 9384 = 二进制 10010010101000

第三部分：引入十六进制（Hexadecimal）

为什么使用十六进制？

- 二进制太长，不易阅读。

- 为了节省空间和便于人类阅读，引入了 十六进制（Base 16） 表示。

十六进制符号

- 需要 16 个不同的符号：

- 十进制：0  1  2  3  4  5  6  7   8   9  10 11 12 13 14 15

- 十六进制：0  1  2  3  4  5  6  7   8   9   A   B  C  D  E  F

| 符号 | 对应十进制 | 二进制表示 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0000 |
| 1 | 1 | 0001 |
| ... | ... | ... |
| 9 | 9 | 1001 |
| A | 10 | 1010 |
| B | 11 | 1011 |
| C | 12 | 1100 |
| D | 13 | 1101 |
| E | 14 | 1110 |
| F | 15 | 1111 |

- 每个 4 bit → 1 个 hex 符号

二进制与十六进制的转换

- 十六进制中的每一位等价于 4 个二进制位。

- 举例：

  - 二进制：10010010101000

  - 拆分为4位一组：0010 0100 1010 1000

  - 每组换成十六进制：2 4 A 8 → 十六进制：24A8

第四部分：双向转换

二进制转十六进制步骤

- 将二进制从右向左，每 4 位一组。

- 每组对应一个十六进制符号。

- 将所有十六进制符号拼起来即可。

十六进制转二进制步骤

- 拆分出每一位十六进制数字。

- 将每一位转换成 4 位的二进制。

- 拼接所有结果得到完整的二进制。

例如：

| 十六进制 | 二进制 |
| --- | --- |
| 2 | 0010 |
| 4 | 0100 |
| A | 1010 |
| 8 | 1000 |
| 总和 | 0010010010101000 = 10010010101000 |

第五部分：二进制在计算机中的作用

存储原理:

- 计算机使用的内存单元只有两种状态：开（1）和关（0）

- 这些二进制状态被称为 位（bit）。

字节（Byte）

- 通常，8 个 bit 组成一个字节（byte）：

- 1 byte = 8 bits

- 1 byte = 两个十六进制字符（4 bits + 4 bits）

优势

- 将内存中的 bit 直接写成十六进制更短、更直观、更可读。

📌 总结要点表格

| 项目 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 十进制 | 基数为 10，使用 0-9，共十个符号。 |
| 二进制 | 基数为 2，使用 0 和 1，每位为 2 的幂。 |
| 十六进制 | 基数为 16，使用 0–9 和 A–F，每位代表 4 个二进制位。 |
| 转换优势 | 二进制转十六进制更简洁，便于内存表示与阅读。 |
| 存储结构 | 计算机以 bit 为最小单位，8 bit 组成 1 byte（两个 hex 位） |

第六部分：数据表示 (Data Representation)

🔹 内存结构

- 内存由字节组成 : Everything in the computer is represented by patterns of bits

- 每个字节有唯一地址（0 ~ 最大内存大小）

- 数据类型（整数、字符、图片、音频、视频）都是二进制模式

- A given piece of information can be represented by different patterns of bits, depending on the data representation;

- A given pattern of bits can represent different pieces of information depending on the data representation (for example, it might be a character or a whole number)

🔹 数字表示

- 有限精度：例如 8 位只能表示 0–255

- 数学中的整数无限大，但计算机只能存储有限范围

🔹 字符编码

- ASCII：

  - 7 位（128 个字符）

  - 英文字符和部分符号

  - 例：A = 65 (1000001)，space = 32 (0100000)

- Unicode：

  - 32 位（可表示 4,294,967,296 个字符）

  - 已收录 14 万+ 字符（150+ 语言）

  - 支持表情符号（如 😀 U+1F600）

第七部分：机器指令与 CPU 执行

- 程序和数据都以二进制存储在内存(main memory)中  program instructions are stored in main memory during execution

- CPU 逐条读取并执行机器指令

- 机器指令 = 操作码（opcode）+ 操作数（operands）

- 示例：

- 0110 0100 1000 1100

- └─ add ─┘│ │ │

- addr4 addr8 addr12

- 存储程序计算机（Stored-program computer）：现代计算机的核心设计

第八部分：操作系统 (Operating System)

功能：

- 图形界面

- 输入输出设备支持（键盘、屏幕、鼠标）

- 文件系统管理

- 网络连接

- 并发执行（多进程）

- 安全性（访问控制）

历史与类型：

- Unix (1969, Bell Labs) Linux → Android、MacOS、iOS…

- 操作系统是“特权程序”，可以访问所有硬件

- CPU 运行模式：

  - 用户模式：普通程序，受限制

  - 系统模式：操作系统核心（Kernel）

- 系统调用（System Call）：从用户模式切换到系统模式 A special CPU instruction that will cause execution to continue in the operating system program in system mode.

- 系统调用 = 一种“让普通程序向操作系统求助”的机制。

当用户程序需要操作系统才能完成的任务（比如读文件、分配内存、发送网络数据），它就会执行一个特殊的 CPU 指令，让处理器：切换到系统模式（kernel mode）→进入操作系统内核→执行相应的服务程序→完成后再切换回用户模式继续运行。

第九部分：文件系统 (File System)

持久化存储

- 数据不会因关机丢失（磁盘、SSD）

- 组织为 文件 (files) 和 目录 (directories)，形成 树形结构

The file system (in Unix) consists of a set of directories (or folders) that can contain files or sub-directories

示例：

/  the root of the namespace

└─ MyFiles/

├─ assignment1.doc

├─ notes.txt

└─ INFO1112/

└─ lecture1.pdf

- 路径 (Path)：

  - /MyFiles/INFO1112/lecture1.pdf = 根目录下 MyFiles → INFO1112 → lecture1.pdf

- 方便查找、管理文件

知识重点回顾

- 二进制：计算机基础表示（bit、byte）

- 十六进制：简化二进制表示（4 bit → 1 hex）

- 数据表示：数字、字符（ASCII/Unicode）、多媒体

- 机器指令：程序与数据统一存储在内存，由 CPU 执行

- 操作系统：文件管理、输入输出、进程管理、安全

- 文件系统：树形结构的文件目录管理

- Python 编程：实际操作底层文件和数据处理